RÉSUMÉ DE THÈSE

Détection et localisation de défaillances de capteurs

A. Aitouche — Université de Nancy 1, 1990

Chapitre IV

Détection de défauts utilisant une estimation récursive

Pages 76 – 90

Rédigé par : Alternant Mountakha Ndiaye

Équipe Digital / NPI — EC7

# 1. Contexte et objectifs

Le chapitre IV d'Aitouche (pp. 76-90) propose deux approches pour détecter et localiser des défauts de capteurs par estimation récursive des grandeurs réelles en régime statique. La motivation centrale est le besoin de méthodes adaptées au calcul en temps réel : les méthodes des chapitres précédents (espace de parité, critère AIC) recalculent tout depuis le début à chaque instant, ce qui devient trop lent pour des systèmes de grande dimension. L'estimation récursive résout ce problème en ne faisant qu'une mise à jour incrémentale à chaque nouvelle mesure.

Les deux objectifs explicitement formulés par Aitouche sont :

- Détecter et localiser les défauts de capteurs.

- Déterminer l'instant précis d'apparition du défaut.

Deux approches sont développées. La première (IV.1) — la plus utilisée dans ce mémoire — est basée sur la moyenne récursive des mesures sur une fenêtre mobile et le Terme Correctif Normalisé (TCN). La seconde (IV.2) repose sur une élimination de contrainte linéaire et l'innovation normalisée, proche dans sa structure d'un filtre de Kalman. Les deux donnent des résultats quasi-identiques, mais IV.1 est plus simple à implémenter et plus rapide.

# 2. Hypothèses et modèle du système

Aitouche considère un procédé en régime statique, représenté par un réseau de n nœuds et v voies (capteurs). Le modèle de mesure est :

| Modèle général | X = X* + E | X : mesures (v×1) X* : grandeurs vraies (v×1) E : erreurs de mesure (v×1) |
| --- | --- | --- |

Les hypothèses posées dans tout le chapitre IV sont les suivantes :

| Hypothèse | Contenu | Conséquence pratique |
| --- | --- | --- |
| Régime statique | Le processus est stable sur la durée de la fenêtre. Les pannes franches (saturation) ne sont pas traitées. | La moyenne sur la fenêtre est un estimateur valide des grandeurs vraies. |
| Normalité des erreurs | E ~ N(0, V) : loi normale centrée de matrice de variance-covariance V diagonale. | Le TCN et l'innovation suivent une loi N(0,1) en fonctionnement normal. |
| Variance connue | V est connue a priori (ou estimée sur une période normale). | Permet de normaliser les résidus et d'établir des seuils probabilistes. |
| Contrainte linéaire | MX* = 0 : équations de bilan vérifiées (M = matrice d'incidence). | Permet d'estimer X* par projection orthogonale. |
| Système redondant | v > n : plus de capteurs que d'équations de bilan. | Condition nécessaire à la détection par redondance analytique. |

# 3. Approche IV.1 : estimation récursive par la moyenne des mesures

## 3.1  Formulation du problème d'estimation (p. 77-78)

Sur un horizon de N observations, le problème est formulé comme une minimisation des moindres carrés pondérés sous contrainte de bilan. On cherche l'estimée X̂* qui minimise la somme des écarts quadratiques pondérés :

| Critère (IV.1a) | min Σᵢ ‖X̂* − Xᵢ‖²_{V⁻¹} | Somme sur N observations Xᵢ = mesure à l'instant i |
| --- | --- | --- |

| Contrainte (IV.1b) | M X̂* = 0 | M : matrice d'incidence (n×v) Équations de bilan |
| --- | --- | --- |

La résolution utilise la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Le lagrangien associé est :

| Lagrangien | L = Σᵢ ‖X̂* − Xᵢ‖²_{V⁻¹} + λᵀ M X̂* | λ : vecteur des multiplicateurs de Lagrange (n×1) |
| --- | --- | --- |

En annulant les dérivées partielles ∂L/∂X̂* = 0 et ∂L/∂λ = 0, on obtient le système :

| ∂L/∂X̂* = 0 | V⁻¹(X̂* − X̄) + Mᵀλ = 0 | X̄ = moyenne des N mesures |
| --- | --- | --- |

| ∂L/∂λ = 0 | M X̂* = 0 | Contrainte de bilan |
| --- | --- | --- |

La résolution de ce système conduit à la solution analytique (éq. IV.2 et IV.3) :

Solution analytique — équations (IV.2) et (IV.3)

X̂* = P_R · X̄

X̄ = (1/N) Σᵢ Xᵢ (moyenne des N mesures)

P_R = I − V Mᵀ (M V Mᵀ)⁻¹ M (matrice de projection)

P_R est la matrice de réconciliation. C'est la même que dans la méthode de l'espace de parité (chap. III). Elle projette X̄ sur l'espace des solutions vérifiant MX = 0.

Interprétation clé : l'estimée X̂* n'est rien d'autre que la moyenne des mesures réconciliée pour vérifier les équations de bilan. Cela signifie que si l'on peut calculer la moyenne récursivement, toute l'estimation devient récursive.

## 3.2  Calcul récursif de la moyenne — les deux formules (p. 78-79)

L'estimée étant liée à la moyenne X̄, Aitouche montre que cette moyenne peut être mise à jour en O(1) sans recalculer la somme complète. Deux cas sont distingués selon que la fenêtre est pleine ou non (figure IV.1 de la thèse) :

Formules récursives — équations (IV.4) et (IV.5)

Phase d'initialisation : k ≤ N (fenêtre non encore pleine)

X̄_k = X̄_{k-1} + (1/k) · (X_k − X̄_{k-1})

Mise à jour de la moyenne cumulative. Chaque nouvelle mesure est incorporée avec un poids 1/k.

Régime établi : k > N (fenêtre pleine)

X̄_k = X̄_{k-1} + (1/N) · (X_k − X_{k-N})

On ajoute la mesure entrante X_k et on soustrait la mesure sortante X_{k-N}. Complexité O(1) par instant.

Puis dans les deux cas : X̂*_k = P_R · X̄_k

Point important : la matrice P_R est calculée une seule fois hors boucle car elle ne dépend que de M et V, qui sont constants. Seule la moyenne X̄_k est mise à jour à chaque instant. Cela rend la méthode très légère en calcul.

## 3.3  Variance-covariance de l'estimée

Aitouche calcule également la matrice de variance-covariance de l'estimée X̂*, notée Σ. En supposant V connue et constante, on a :

| Variance de X̂* | Σ = P_R · V · P_Rᵀ × (1/k) ou (1/N) | Σ diminue quand k ou N augmente → l'estimée est plus précise |
| --- | --- | --- |

Cette expression est importante car elle intervient dans le dénominateur du TCN (§ 3.4). Les éléments diagonaux Σᵢᵢ représentent la variance de l'estimée pour chaque voie i séparément.

## 3.4  Détection et localisation : le Terme Correctif Normalisé (TCN) (p. 79)

Une fois l'estimée disponible, Aitouche définit pour chaque voie i le terme correctif (éq. IV.6) :

| Terme correctif (IV.6) | E_c^(i)_k = X^(i)_k − X̂*^(i)_k | Écart entre la mesure courante et la valeur réconciliée |
| --- | --- | --- |

Ce terme est positif si le capteur mesure trop haut par rapport à l'estimée, négatif si trop bas. En l'absence de défaut, il est centré autour de zéro. En présence d'un biais, il prend une valeur systématiquement non nulle.

Le terme correctif est ensuite normalisé par son propre écart-type (éq. IV.7) :

| TCN (IV.7) | E_N^(i)_k = E_c^(i)_k / √(V_ii − Σ_ii) | V_ii : variance de l'erreur de mesure Σ_ii : variance de l'estimée (élém. diagonaux de V et Σ) |
| --- | --- | --- |

Propriété statistique clé du TCN

En fonctionnement NORMAL : E_N^(i) ~ N(0, 1) (loi normale centrée réduite)

En présence d'un BIAIS d'amplitude δ sur la voie i : E_N^(i) ~ N(μ, 1) avec μ ≠ 0

La valeur μ est d'autant plus grande que l'amplitude du biais est grande, ce qui rend le test très sensible.

La règle de décision est un test bilatéral au seuil α = 5 % (intervalle de confiance à 95 %) :

Règle de décision — Aitouche p. 79

Si ¦E_N^(i)_k¦ ≤ 1,96 → capteur i en fonctionnement NORMAL

Si 1,96 < ¦E_N^(i)_k¦ ≤ 3,0 → ALERTE sur la voie i

Si ¦E_N^(i)_k¦ > 3,0 → DÉFAUT FRANC sur la voie i

La voie déclarée défaillante est celle qui présente le ¦TCN¦ le plus élevé.

Localisation : Aitouche précise que lorsque plusieurs TCN dépassent le seuil, la voie localisée est celle dont le |TCN| est maximum. Une procédure itérative permet de rechercher plusieurs capteurs défaillants : on supprime la voie détectée, on recalcule l'estimée sur le réseau réduit, et on répète jusqu'à ce que tous les TCN restants soient dans l'intervalle de confiance.

## 3.5  Application numérique (p. 79-81)

Aitouche valide la méthode sur un réseau de 9 nœuds et 15 voies avec 100 observations simulées en régime statique. Deux défauts sont introduits :

- Voie 6 : biais de +30 % à partir de l'instant t = 60.

- Voie 8 : dérive progressive (pente de +25 %) à partir de t = 40.

| Voie | Type de défaut | Instant d'apparition | Amplitude | Résultat de détection |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voie 6 | Biais (offset) | t = 60 | + 30 % de la mesure | Détecté sans aucun retard |
| Voie 8 | Dérive (drift) | t = 40 | Pente + 25 % | Détecté avec un retard de quelques points |

La fenêtre mobile utilisée a une longueur de N = 10 points. Le retard de quelques points sur la voie 8 (dérive) s'explique par le fait que la dérive est progressive : il faut que la pente s'accumule suffisamment pour que la moyenne de la fenêtre s'écarte significativement de la référence. Le biais (offset), lui, est détecté instantanément car il produit un saut immédiat du TCN.

# 4. Approche IV.2 : élimination de contrainte et innovation normalisée

## 4.1  Principe général (p. 81-84)

La deuxième approche reformule le problème d'estimation pour l'adapter à un traitement séquentiel mesure par mesure. À l'instant k, on cherche l'estimée X̂_k qui minimise l'écart pondéré à la mesure courante X_k sous contrainte de bilan :

| Critère (IV.8a) | min ½ ‖X̂_k − X_k‖²_{V⁻¹} | Minimisation sur X̂_k |
| --- | --- | --- |

| Contrainte (IV.8b) | M X̂_k = 0 | Bilan à chaque instant |
| --- | --- | --- |

Pour résoudre ce problème, Aitouche procède à une élimination de la contrainte en décomposant la matrice d'incidence M en deux blocs :

| Décomposition de M | M = [M₁ ¦ M₂] | M₁ : sous-matrice régulière (n×n) M₂ : sous-matrice (n×(v-n)) |
| --- | --- | --- |

La contrainte MX̂* = 0 permet d'exprimer les n premières composantes X̂*₁ en fonction des (v−n) restantes X̂*₂. On pose la matrice de transformation C (éq. IV.10) :

| Matrice C (IV.10) | C = [−M₁⁻¹M₂ / Iᵥ₋ₙ] | Relie X̂* à X̂*₂ uniquement X̂* = C · X̂*₂ |
| --- | --- | --- |

L'estimée X̂*₂ et sa matrice de variance P_k sont ensuite mises à jour récursivement lors de l'ajout d'une mesure (éqs. IV.13 à IV.16) :

Mise à jour récursive — équations (IV.13) à (IV.16)

Gain de mise à jour :

K_k = P_k · c · (q + cᵀ P_k c)⁻¹

Mise à jour de l'estimée X̂*₂ (éq. IV.16) :

X̂*₂,k+1 = X̂*₂,k + K_k · (X^(i)_{k+1} − cᵀ X̂*₂,k)

Mise à jour de la variance P_k (éq. IV.15) :

P_{k+1} = P_k − P_k c (q + cᵀ P_k c)⁻¹ cᵀ P_k

où q = variance de la mesure ajoutée, c = ième ligne de C (vecteur colonne).

Remarque structurelle : ces équations ont la même structure que les équations du filtre de Kalman. K_k joue le rôle du gain de Kalman, et l'expression (X^(i)_{k+1} − cᵀ X̂*₂,k) est l'innovation (voir § 4.2).

## 4.2  Détection par l'innovation normalisée (p. 84-85)

Dans cette approche, la variable de détection n'est pas le TCN mais l'innovation, définie comme l'écart entre la nouvelle mesure et la valeur prédite par l'estimée courante (éq. IV.17) :

| Innovation (IV.17) | γ^(i)_{k+1} = X^(i)_{k+1} − cᵀ X̂*₂,k | Écart mesure entrante − prédiction par l'estimée précédente |
| --- | --- | --- |

En fonctionnement normal, l'innovation suit une loi normale centrée. Aitouche identifie trois tests possibles sur l'innovation :

- Test sur l'amplitude de l'innovation normalisée : détecte les biais et dérives. C'est le test retenu.

- Test sur la moyenne de l'innovation sur horizon mobile : détecte les biais persistants.

- Test sur la variance de l'innovation sur horizon mobile : détecte les changements de dispersion (vieillissement, bruit accru).

L'innovation normalisée est calculée en divisant l'innovation par son propre écart-type, estimé sur une fenêtre croissante (éq. IV.18) :

| Innovation normalisée (IV.18) | γ'_{k+1}^(i) = γ^(i)_{k+1} / σ^(i)_{k+1} | σ^(i)_{k+1} : écart-type de l'innovation estiné sur fenêtre croissante |
| --- | --- | --- |

Fenêtre croissante : contrairement à la méthode IV.1 qui utilise une fenêtre de taille fixe N, l'écart-type ici est estimé sur une fenêtre qui s'agrandit depuis le début de l'observation. Cela le rend plus stable mais plus lent à s'adapter.

## 4.3  Algorithme complet en 5 étapes (p. 85)

Aitouche résume la procédure complète de détection/localisation par l'approche IV.2 en cinq étapes :

- Préparation (hors ligne) : décomposer M = [M₁ | M₂], identifier M₁ régulière, calculer la matrice de transformation C = [−M₁⁻¹M₂ | I]. Cette étape n'est faite qu'une seule fois.

- Initialisation : choisir la longueur de la fenêtre croissante pour l'estimation de σ. Initialiser X̂*₂,₀ et P₀ (souvent par la méthode IV.1 sur les premières observations).

- À chaque nouvelle mesure X^(i)_{k+1} : calculer σ^(i) sur la fenêtre croissante, calculer l'innovation γ^(i) et l'innovation normalisée γ'. Comparer |γ'| au seuil 1,96.

- Si |γ'| ≤ seuil : le capteur i est normal. Mettre à jour X̂*₂ et P avec les équations récursives (IV.15) et (IV.16).

- Si |γ'| > seuil : le capteur i est déclaré défaillant. L'estimée n'est PAS mise à jour : X̂*₂,k+1 = X̂*₂,k. On conserve la valeur précédente.

Point clé — étape 5 : gel de l'estimée

Lorsqu'un défaut est détecté, l'estimée est gelée à sa dernière valeur valide. Cela empêche que le défaut contamine les estimées futures et permet de continuer la surveillance des autres capteurs avec une référence saine.

## 4.4  Applications numériques (p. 85-89)

La méthode IV.2 est validée sur deux exemples :

Premier exemple — réseau de 3 nœuds, 6 voies (p. 86-88) : trois défauts successifs sont introduits : voie 2 à t=40 (+25 %), voie 4 à t=60 (−30 %), voie 6 à t=80 (+25 %). La fenêtre croissante a une longueur de 5. Résultat : tous les défauts sont détectés dès leur apparition, sans aucun retard.

Deuxième exemple — réseau de 9 nœuds, 15 voies (p. 88-89) : mêmes défauts que pour IV.1 (voie 6 : biais +30 % à t=60, voie 8 : dérive +25 % à t=40). Résultat : les évolutions de l'innovation normalisée sont sensiblement identiques à celles du TCN obtenu par IV.1. Les deux méthodes convergent vers les mêmes conclusions.

# 5. Comparaison des deux approches

| Critère | IV.1 — Moyenne récursive (TCN) | IV.2 — Élimination de contrainte (Innovation) |
| --- | --- | --- |
| Variable de test | Terme correctif normalisé : E_N = (X − X̂*) / √(V−Σ) | Innovation normalisée : γ' = γ / σ_croissant |
| Mise à jour | Fenêtre fixe N : O(1) par instant | Mise à jour récursive P_k : O(v²) par instant |
| Fenêtre | Taille fixe N (paramètre à régler) | Fenêtre croissante (s'agrandit toujours) |
| Gel en cas de défaut | Non prévu explicitement | Oui : l'estimée est gelée à la valeur précédente (étape 5) |
| Lien théorique | Équivalent à la méthode des TCN (chap. III) | Structurellement identique au filtre de Kalman |
| Complexité | Faible — recommandée par Aitouche | Plus élevée — nécessite inversion matricielle |
| Performance | Identique (légèrement plus de retard sur les dérives) | Identique (détection sans retard car fenêtre = 5) |
| Recommandation Aitouche | Préférée : plus simple, plus rapide | Alternative robuste, notamment pour les systèmes en ligne |

Conclusion d'Aitouche (p. 89)

« Nous avons constaté que les deux méthodes donnent des résultats très proches l'une de l'autre. Cependant la première approche est plus simple à mettre en œuvre et demande moins de temps de calcul que la deuxième. »

# 6. Lien avec le projet EC7 — température

Dans le projet EC7, la méthode IV.1 est appliquée à une seule variable : la température. Sans redondance entre capteurs, la logique de «réseau» d'Aitouche se simplifie : il n'y a pas de contrainte de bilan MX* = 0 à satisfaire. Les adaptations sont les suivantes :

| Élément Aitouche IV.1 | Formulation thèse | Adaptation EC7 température |
| --- | --- | --- |
| Grandeur vraie X* | Estimée par P_R · X̄ (projection sur bilan) | Estimée par la moyenne µ_ref sur la référence stable 2018-2019 |
| Terme correctif E_c^(i) | X^(i)_k − X̂*^(i)_k (écart mesure/estimée) | µ_fenêtre − µ_ref (écart moyenne fenêtre / référence) |
| Normalisation | Divisé par √(V_ii − Σ_ii) | Divisé par σ_ref (écart-type sur la référence) |
| TCN | E_N^(i) = E_c / √(V−Σ) | TCN_k = (µ_fen − µ_ref) / σ_ref |
| Seuil de détection | ±1,96 (α = 5 %) | ±1,96 (alerte) et ±3,0 (défaut franc) |
| Localisation | Voie avec ¦TCN¦ max | Analyse de la forme du TCN dans le temps : biais, dérive, bruit, blocage |

Ce que TC7 ajoute par rapport à Aitouche : la thèse utilise plusieurs capteurs pour détecter lequel est défaillant (localisation par comparaison). Dans EC7, il n'y a qu'un capteur, donc la localisation porte sur le type de défaut (biais = TCN décalé d'un côté, dérive = TCN avec pente, bruit = TCN qui oscille, blocage = signal plat).

# 7. Synthèse de toutes les formules du chapitre IV

| Numéro | Nom | Formule | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| IV.1a | Critère d'optimisation | min Σᵢ ‖X̂* − Xᵢ‖²_{V⁻¹} | Minimise l'écart pondéré sur N observations |
| IV.1b | Contrainte de bilan | M X̂* = 0 | Garantit la cohérence physique |
| IV.2 | Estimée (solution) | X̂* = P_R · X̄ | Estimée = projection de la moyenne |
| IV.3 | Moyenne des mesures | X̄ = (1/N) Σᵢ Xᵢ | Calcul de la moyenne sur N observations |
| IV.4 | Récursivité (k ≤ N) | X̄_k = X̄_{k-1} + (1/k)·(X_k − X̄_{k-1}) | Init : incorporation progressive |
| IV.5 | Récursivité (k > N) | X̄_k = X̄_{k-1} + (1/N)·(X_k − X_{k-N}) | Régime établi : O(1) par instant |
| IV.6 | Terme correctif | E_c^(i)_k = X^(i)_k − X̂*^(i)_k | Écart mesure / estimée pour voie i |
| IV.7 | TCN | E_N^(i) = E_c^(i) / √(V_ii − Σ_ii) | Statistique de test ~ N(0,1) |
| IV.8 | Critère IV.2 | min ½ ‖X̂_k − X_k‖²_{V⁻¹} | Optimisation instantanée (1 obs.) |
| IV.10 | Matrice C | C = [−M₁⁻¹M₂ ; I_{v-n}] | Transformation de contrainte |
| IV.15 | Variance récursive | P_{k+1} = P_k − P_k c (q+cᵀP_k c)⁻¹ cᵀP_k | Mise à jour de P (Kalman) |
| IV.16 | Estimée récursive | X̂*₂,k+1 = X̂*₂,k + K_k·(X^(i)_{k+1}−cᵀX̂*₂,k) | Mise à jour de l'estimée (Kalman) |
| IV.17 | Innovation | γ^(i)_{k+1} = X^(i)_{k+1} − cᵀ X̂*₂,k | Résidu de prédiction |
| IV.18 | Innovation normalisée | γ'_{k+1}^(i) = γ^(i)_{k+1} / σ^(i)_{k+1} | Statistique de test ~ N(0,1) |

Seuil de décision commun aux deux approches : |TCN| ou |γ'|  ≤  1,96  →  Normal    >  1,96  →  Alerte    >  3,0  →  Défaut franc

Résumé rédigé par Alternant Mountakha Ndiaye — Équipe Digital NPI — EC7

Source : Aitouche A., « Détection et localisation de défaillances de capteurs », Université Nancy 1, 1990, pp. 76-90.